Objekt: 					side 1/1

Sted:

Dato: 	05-04-2025		Ref:

Kode 	Pos	Tekst 			Antal	Enhed

PJB		VARMEVEKSLER VÆSKE-VÆSKE

Delbar pladevarmeveksler med syrefast stål i overgangsfladen

Varmeveksler fabrikat Alfa Laval, type	1 	st.

TL6-BFM 90 PLATES DN50 CONNECTION GASKETED PLATE HEAT EXCHANGER, i standardudførelse.

Dimensioneringsdata:

Kapacitet (kW)	450	kW

Temp. primær side (°C)	80 → 65	°C

Temp. sekundær side (°C)	60 → 80	°C

Max. trykfald (kPa)	25	kPa

Tilvalg:

Isolering til varmeapplikationer består af 65 mm mineraluld foret med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Isolering til køleapplikationer består af 60 mm polyuretan beklædt med 1 mm aluminiumsplade og med aluminiumfolie indvendigt. Delene holdes sammen med snaplås.

Drypbakke består af 0,75 mm varmegalvaniseret stålplader, et 50 mm tykt lag polyuretanskum med støtte af imprægnerede træ og aftapningsventilen.